Заказчик: администрация Мглинского района Брянской области

Утверждено  Решением «___» ___________ _______ г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Муниципальный контракт №0127300019420000030 от 19.10.2020 года

2020 г.

Заказчик: администрация Мглинского района Брянской области

Утверждено  Решением «___» ___________ _______ г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СИМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МГЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Начальник отдела: Инженер: | Т. С. Грудева Т. Г. Максимовская |
| --- | --- |

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Состав проекта

ВВЕДЕНИЕ

1. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планировани

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

2.1. Общая характеристика территории

2.2. Природные условия и ресурсы

2.2.1. Климат

2.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

2.2.3. Гидрография

2.2.4. Почвы

2.2.5. Растительность

2.2.6. Выводы

2.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

2.3.1. Историческая справка

2.3.2. Описание границ симонтовского сельского поселения

2.3.3. Функционально-планировочная организация территории

2.3.4. Анализ современного функционального использования территорий  симонтовского сельского поселения

2.3.5. Анализ современного распределения земель симонтовского сельского поселения по целевому назначению

2.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

2.4. Анализ социально-экономического состояния территории

2.4.1 Население и современная демографическая ситуация

2.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

2.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

2.4.3.1. Система образования

2.4.3.2. Система здравоохранения

2.4.3.3. Физическая культура и спорт

2.4.3.4. Библиотечное обслуживание

2.4.3.5. Организация досуга

2.4.3.6. Бытовое обслуживание

2.4.3.7. Массовый отдых жителей

2.5. Жилой фонд

2.6. Анализ состояния транспортной инфраструктуры

2.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

2.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения

2.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

2.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

2.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

2.8.1. Водоснабжение

2.8.2. Канализация

2.8.3. Теплоснабжение

2.8.4. Газоснабжение

2.8.5. Электроснабжение

2.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

2.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

2.9.1. Состояние почвенного покрова

2.9.2. Атмосферный воздух

2.9.3. Качество поверхностных водных объектов

2.9.4. Водные ресурсы

2.9.5. Радиационная обстановка

2.9.6. Шумовая обстановка

2.10. Оценка организации санитарной очистки территории

2.11. Природно-экологический каркас территории

2.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов симонтовского сельского поселения

2.12. Зоны с особыми условиями использования территории

2.12.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

2.12.2.Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

2.12.3. Санитарно-защитные зоны

2.12.4. Придорожные полосы от автомобильных дорог

2.12.5. Технические охранные зоны инженерных сетей

3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РФ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РФ, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:20000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:20000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:20000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:20000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:20000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения | 1:20000 |

ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование муниципального образования Cимонтовское сельское поселение Мглинского муниципального района Брянской области осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана МО «Cимонтовское сельское поселение» и внесения в него изменений.

Проект внесения изменений в Генеральный план Cимонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области выполнен ООО «ГрадПроект» в соответствии с муниципальным контрактом  
№ 0127300019420000030 от 19.10.2020г.

Внесение изменений в Генеральный план Cимонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области производится в целях:

- приведения Генерального плана в соответствие с Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. 
№ 793»;

- разработки концепции пространственной организации территории поселения, обеспечивающей создание необходимых условий для формирования благоприятной среды жизнедеятельности граждан и оптимальных условий для привлечения инвестиций, развития производства, обеспечения устойчивого развития поселения;

- установления границ территорий размещения планируемых объектов местного значения;

- установления границ населенных пунктов, выявление резервных территорий для развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития населенных пунктов поселения, установление направлений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, определение мер по рациональному использованию земель, защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных мер, направленных на устойчивое развитие территории поселения;

- установления функционального зонирования территории поселения в целях обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц, в том числе правообладателей объектов недвижимости, создания прозрачного механизма предоставления земельных участков для осуществления органами местного самоуправления поселения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг гражданами и юридическим лицам, повышение эффективности управления территорией поселения.

Проект внесения изменений в Генеральный план Cимонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области подготовлен в соответствии с:

1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;

2. Земельным кодексом Российской Федерации;

3. Лесным кодексом Российской Федерации;

4. Водным кодексом Российской Федерации;

5. Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При подготовке генерального плана Cимонтовского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской области в период разработки Генерального плана:

-	Закон Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области» от 15.03.2007 N 28-З;

-	Закон Брянской области «О наделении муниципальных образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ПРИ НАЛИЧИИ), БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (ПРИ НАЛИЧИИ), ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

При разработке генерального плана Симонтовского поселения учитывались сведения следующих муниципальных программ Симонтовского сельского поселения:

- «Использование и охрана земель на территории Симонтовского сельского поселения Мглинского муниципального района Брянской области на 2020-2021 годы», утвержденная постановлением администрации Симонтовского сельского поселения №21 от 31.03.2020г.,

- «Комплексное социально-экономическое развитие Симонтовского сельского поселения», утвержденная постановлением администрации Симонтовского сельского поселения №4 от 11.02.2019г.

В целях реализации исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 23.11.2010г. решением Симонтовского сельского совета народных депутатов Мглинского района Брянской области №1/58 от 
07 августа 2020 года «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования  «Симонтовское сельское поселение» Мглинского района Брянской области» утверждены схемы водоснабжения и водоотведения.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 2.1. Общая характеристика территории

Территория Симонтовского сельского поселения расположена в юго-западной части Мглинского района и имеет смежные границы:

- на северо-востоке - с Мглинским городским поселением;

- на юго-востоке - с Ветлевским сельским поселением;

- на юге – с Унечским муниципальным районом;

- на юго-западе - с Суражским муниципальным районом;

- на северо-западе - с Краснокосаровским сельским поселением

Границы Симонтовского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 19 км. С запада на восток на 19,5 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 23602,0471 га ± 5377 м2, численность населения по состоянию 01.01.2020 г. составляет 2645 человека.

В состав Симонтовского сельского поселения входят 34 населённых пункта: с. Симонтовка, п. Зеленый Гай, п. Мглинщина, п. Новая Жизнь, п. Первое Мая, Беловодка, поселок Борщов, поселок Красный Источник, поселок Московский, село Нетяговка, поселок Семеновка, село Соколовка, деревня Бурчак, поселок Дунаевщина, деревня Зимодровка, поселок Новая Жизнь, деревня Черноводка, поселок Борец, деревня Войтовка, деревня Конопаковка, деревня Лайковка, деревня Помазовка, поселок Резуновщина, с. Высокое, с. Великая Дуброва, п. Заречье, п. Нижняя Дуброва, п. Разгонов, п. Зеленая Роща, п. Красная Ковалиха, п. Ленинский Уголок, п. Передовик, п. Прогресс, с. Шеверды общей площадью 1575,71 га.

Административным центром Симонтовского сельского поселения является с. Симонтовка. Село расположено в 3,5 км от центра района г. Мглин.

Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Симонтовского сельского поселения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Симонтовского сельского поселения по площади по состоянию на 01.01.2021г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | с. Симонтовка | 134,43 |
|  | п. Зеленый Гай | 18,62 |
|  | п. Мглинщина | 30,56 |
|  | п. Новая Жизнь | 16,03 |
|  | п. Первое Мая | 12,96 |
|  | с. Соколовка | 84,60 |
|  | д. Бурчак | 41,27 |
|  | д. Войтовка | 53,92 |
|  | п. Дунаевщина | 8,45 |
|  | д. Зимодровка | 19,46 |
|  | д. Конопаковка | 27,42 |
|  | д. Лайковка | 15,90 |
|  | д. Помазовка | 17,33 |
|  | д. Черноводка | 60,22 |
|  | п. Борец | 5,35 |
|  | п. Новая Жизнь | 23,28 |
|  | п. Резуновщина | 26,58 |
|  | п. Беловодка | 69,41 |
|  | п. Красный Источник | 37,20 |
|  | п. Московский | 10,66 |
|  | п. Семеновка | 4,79 |
|  | п. Борщов | 31,40 |
|  | с. Нетяговка | 103,25 |
|  | с. Высокое | 178,14 |
|  | с. Великая Дуброва | 200,82 |
|  | п. Заречье | 18,72 |
|  | п. Нижняя Дуброва | 43,32 |
|  | п. Разгонов | 14,31 |
|  | п. Зеленая Роща | 31,50 |
|  | п. Красная Ковалиха | 80,01 |
|  | п. Ленинский Уголок | 7,79 |
|  | п. Передовик | 16,17 |
|  | п. Прогресс | 21,77 |
|  | с. Шеверды | 109,83 |
|  | ИТОГО: | 1575,91 |

Транспортная инфраструктура Симонтовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения «Мглин-Сураж», «Унеча-Мглин», автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

- 2.2.Природные условия и ресурсы

- 2.2.1 Климат

Климат Симонтовского сельского поселения умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Идущие на восток с Атлантического океана воздушные массы приносят летом пасмурную и дождливую погоду, а зимой значительные потепления.

Среднегодовое количество осадков составляет 580 мм.

Число часов солнечного сияния за год составляет 1698. Радиационный баланс за год положителен и составляет 92 ккал/см2 в год.

Среднемесячная температура января -8,5˚С, среднемесячная температура июля 17,9˚С.

Абсолютный максимум составляет 38˚С, абсолютный минимум - 39˚С.

Среднегодовая температура воздуха 5,1˚С.

Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Дата разрушения устойчивого снежного покрова первая декада апреля. Число дней со снежным покровом составляет 125 дней. Средняя из максимальных высот снежного покрова за зиму составляет 30 см.

Наибольшее число метелей наблюдается в январе и феврале месяце.

В среднем в году отмечается 33 дня с метелями. Максимальная глубина промерзания почвы 1,37м, однако, по средним многолетним данным, она редко превышает 0,9м.

К числу неблагоприятных агроклиматических (агротемпературных) явлений относятся заморозки. По среднемноголетним данным они прекращаются на территории Брянской области в первой декаде мая и возобновляются в конце сентября —начале октября. Период без заморозков продолжается 130 - 135 дней. Однако в отдельные годы они могут возникать в первой (23%) и второй (4%) декадах июня и в третьей декаде августа (8 %), а безморозный период может сокращаться до 115 и даже 88 дней.

Ветровой режим муниципального образования в теплый период (апрель – сентябрь) характеризуется преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, а в холодный период (октябрь – март) – юго-западных, южных и западных.

На ветры западных румбов (3, СЗ, ЮЗ) на территории области приходится 47 %, на ветры восточных румбов (В, СВ, ЮВ) 6 % времени в году.

На северные ветры приходится 7 %, а на южные - 10 % повторяемости. Около 95 - 97 % времени наблюдается слабый и умеренный ветер. Сильные ветры со скоростью более 15 м/с наблюдаются в течение 10 - 18 дней.

Территория муниципального образования относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Оценка комфортности проживания по климатическим условиям

Природная комфортность/дискомфортность характеризует состояние окружающей среды, оказывающей неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на проживание и трудовую деятельность. Минэкономразвития России совместно с Институтом географии Российской академии наук (ИГ РАН) разработали методическую основу природно-климатического районирования территории Российской Федерации. Рассматриваемая территория согласно данной методике относится к умеренно благоприятной зоне. Природные условия здесь умеренно благоприятны для жизнедеятельности населения. Зима  умеренно мягкая, а лето теплое. Экстремальное воздействие природы на жизнедеятельность проявляется редко. Как правило, это очень холодные зимы, сильные засухи, которые возможны не чаще, чем один раз за 20 лет.

Климатические условия муниципального образования в целом благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма. Погода с экстремальными условиями (сильные морозы, жара и др.) наблюдаются относительно редко. Холодные зимы повторяются в 26% случаев, т.е. через 4 года, мягкие зимы – 28% повторений, с нормой температуры – 46%. Лето с «нормой» температуры повторяется в 52% лет, более теплое – в 30% лет, более холодное в 18% лет. Сочетание холодной малоснежной зимы и прохладного сухого лета бывает один раз в столетие. Холодная снежная зима и прохладное, дождливое лето наблюдается в 5 – 7% лет. Зато лето с нормой температуры и осадков отмечается в 27% лет, теплое сухое лето в 17% лет, а в целом благоприятные летние сезоны наблюдаются в 64% лет. Мягкие зимы или с нормой температуры отмечаются в 73% лет, а холодные зимы только в 27% лет. Прохладное и дождливое лето отмечено в 8% лет.

- 2.2.2. Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф

Брянская область в целом находится на северо-западном склоне Воронежского кристаллического массива.

В геоморфологическом отношении территория Мглинского района приурочена к водно-ледниковой и водно-ледниково-зандровой равнинам, здесь распространены холмистые моренные равнины, среди них встречаются даже холмисто-грядовые повышения, ориентированные в широтном направлении. Указанные равнины сложены маломощной мореной, которая с поверхности обычно сильно опесчанена или же прикрыта прерывистым слоем песков.

Ландшафты

Мглинский район расположен на западе области. Состоит из Черноводковского ландшафта моренных равнин и Мглинского ландшафта водно-ледниковых суглинистых равнин. Мглинский занимает наибольшую площадь, а Черноводковский – небольшую территорию, возвышаясь в виде моренного острова у южной окраины района.

В Мглинском ландшафте преобладают слабо-волнистые и пологонаклонные дренированные междуречья, которые сложены мощными покровными суглинками. Местности слабо расчленены, с дерново-слабо- и среднеподзолистыми легкосуглинистыми почвами, используются под пашню.

Широко развиты также плоские, относительно пониженные слабодренированные междуречья, сложенные среднемощными и маломощными покровными суглинками и супесями, которые подстилаются различными выщелоченными супесчано-суглинистыми породами. Господствуют дерново-средне- и сильноподзолистые глееватые и глеевые легкосуглинистые и супесчаные почвы, чаще всего занятые закустаренными, преимущественно злаково-разнотравными лугами. Реже встречаются плоские лесистые местности или сильно расчлененные склоны со смытыми распахиваемыми почвами. Для ландшафта характерны мелкие западины, занятые небольшими болотцами или закустаренным лугом.

В Черноводковском ландшафте преобладают волнисто-холмистые дренированные междуречья, сложенные мореной, покрытой несплошным маломощным плащом покровных суглинков и супесей, преимущественно с дерново-средне- и слабоподзолистыми легкосуглинистыми почвами, занятые пашней. Реже встречаются слабодренированные местности под лесом или лугом.

Инженерно-геологические условия

По геоморфологическим условиям и геологическому строению (распространение пород различных геологических формаций) территория Брянской области относится к инженерно-геологической области аллювиально-флювиогляциальной Приднепровско-Придеснинской равнины.

По признаку преобладающего распространения первых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов пород, в сочетании с гидрогеологическими и геоморфологическими условиями, обуславливающими особую инженерно-геологическую обстановку, территория Симонтовского сельского поселения отнесена к инженерно-геологическому району, который включает территорию водно-ледниковых равнин, в пределах водораздельных пространств и их склонов. Для района характерны сглаженные формы рельефа. Водно-ледниковый комплекс представлен песками с прослоями суглинков и глин, включениями валунно-галечного материала. Условное расчетное давление на пески 1 – 2 кг/см2, на глинистые породы – 2, реже – 2,5 кг/см2.

Гидрогеологическая характеристика

Территория Мглинского района по гидрогеологическим условиям отнесена ко второму гидрогеологическому  подрайону (II), в котором основным источником водоснабжения являются воды турон-сантонского и кампан-маастрихтского водоносных комплексов. Глубина залегания кровли горизонта увеличивается с северо-востока на юго-запад от 20 - 40 до 70 - 90 м. Пьезометрические уровни в речных долинах находятся на глубинах от 1 - 12 м до 17 - 77 м на водораздельных участках. Водообильность изменяется от 0,08 до 11,1 л/с (7 - 960 м3/сут.) (в долине р. Судости). Преобладающие значения удельных дебитов не выше 1 л/с (86 м3/сут.). Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин для этого подрайона составляет в основном 120 - 140 м.

- 2.2.3 Гидрография

Основными реками, протекающими по территории Симонтовского сельского поселения, являются р. Тросна, р. Ясенка, р. Кокот, р. Ильшань, р.Судынка. Также распространены небольшие реки и ручьи.

Реки Симонтовского сельского поселения по характеру питания и стока относятся к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают 60% годового стока. В общем балансе питания реки на долю дождевого питания приходится менее 20%, подземного – около 25%.

Для рек Симонтовского сельского поселения характерно высокое весеннее половодье, проходящее двумя–тремя пиками, обусловленными неравномерным таянием снега или дождями. В летне-осенний период имеют место дождевые паводки небольшой интенсивности.

Водность рек области обусловливается величиной снегозапасов, ходом снеготаяния и количеством жидких осадков, выпадающих в период половодья. Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды на реках Брянской области изменяется в пределах 60 – 300 см на малых реках, 140 – 500 см – на средних реках.

- 2.2.4. Почвы

Дифференциация почвенного покрова связана с геоморфологическими условиями и характером освоенности и интенсивностью сельскохозяйственного использования участков.

Почвообразующие породы на территории Брянской области представлены отложениями следующих основных генетических групп: моренные, водно-ледниковые, лессовые, аллювиальные, элювий и делювий коренных пород, болотные.

По почвенному районированию территория Симонтовского сельского поселения относится к западному южнотаежному лесному плоскоравнинному песчаному с массивами суглинков дерново-подзолистому району.

По агропочвенному районированию территория Мглинского района приурочена к 2 районам:

1) к Полесскому агропочвенному району, который представлен песчаными, дерново-слабо- и среднеподзолистыми почвами, занимающими около 60% площади, супесчаными дерново-подзолистыми почвами – около 20%.

Кроме того, здесь встречаются дерново-слабо- и среднеподзолистые и суглинистые заболоченные почвы.

2) к Центральному агропочвенному району, где преобладают дерново-подзолистые, пылевато-суглинистые и лесостепные почвы; встречаются пятна выщелоченных суглинистых черноземов и темно-серые лесостепные суглинки.

Основными почвами Симонтовского сельского поселения являются дерново-слабоподзолистые и дерново-подзолистые.

По степени кислотности почвы муниципального образования относятся к близким к нейтральным.

По содержанию гумуса почвы Симонтовского сельского поселения относятся к среднеобеспеченным.

В настоящее время для почв Брянской области в целом, и территории Симонтовского сельского поселения в частности, характерен процесс снижения содержания гумуса. Снижение содержания органического вещества происходит, в основном, по двум причинам: вследствие биологических потерь, когда преобладает минерализация над образованием за счёт поступления свежего органического вещества; из-за водно-ветровой эрозии почв (механические потери). И все же главная причина отрицательного баланса гумуса заключается в недостаточном применении органических удобрений.

За последние 10 лет содержание гумуса в почвах Брянской области уменьшилось с 2,16 до 2,13 %, в основном, из-за снижения количества вносимых органических удобрений. Если за период с 1966 г. по 1995 г. их в среднем на 1 га пашни было внесено по 7,2 т/га, то за последние 10 лет всего лишь 1,5 т/га. Среднее содержание гумуса 2,13 % соответствует 75% от оптимального уровня его содержания в почвах области.

Сложившийся на сегодняшний день уровень применения органики крайне низок – 1,5 т/га, что естественно, не позволяет поддерживать бездефицитный баланс гумуса в почвах области. Для поддержания бездефицитного баланса органического вещества в почвах области нужно ежегодно вносить на 1 га 10-12 т органических удобрений. Органические и минеральные удобрения, запашка соломы и растительных остатков обеспечивают положительный баланс гумуса и повышают его содержание в почве.

Помимо содержания гумуса одним из показателей почвенного плодородия является содержание подвижного фосфора.

Уровень содержания подвижного фосфора в почвах Симонтовского сельского поселения выше среднего (101-150 мг/кг).

Состояние и содержания обменного калия в почвах.

Для Брянской области актуальность калийного питания растений обусловлена, прежде всего, тем, что больше половины пашни имеют легкосуглинистые, супесчаные и песчаные разновидности почв с низкими естественными запасами калия, и тем, что калий, являясь по своим физико-химическим свойствам аналогом радиоцезия, препятствует проникновению его в растения. В Мглинском районе складывается неблагоприятная обстановка по содержанию калия, почвы с пониженным его содержанием распространены более чем на 70% пашни. В последние 10 лет резко уменьшилось применение калийных минеральных удобрений и как следствие понизилось содержание обменного калия в почве до 105 мг/кг.

Обеспеченность почв микроэлементами. Потребность в микроэлементах в значительной мере удовлетворяются при внесении навоза, содержащего почти все микроэлементы, а так же некоторых минеральных удобрений (суперфосфат, аммофос, нитрофоска, азофоска, диаммофос, суперфос и другие). Нуждаемость пахотных почв Мглинского района в микроудобрениях практически по всем их видам высокая. Особенно высокая доля почв (92-98%), требующих внесения кобальтовых, цинковых и молибденовых удобрений. В меди и боре нуждаемость почв несколько меньше, но такие площади также достаточно велики и составляют 56 и 53% соответственно.

Выводы:

1. Основными почвами Симонтовского сельского поселения являются дерново-слабоподзолистые и дерново-подзолистые.

2. Среднее содержание гумуса 2,13 % соответствует 75% от оптимального уровня его содержания в почвах области.

3. В целом при рациональном подходе к использованию почв, своевременному проведению комплекса агротехнических мероприятий, почвы Симонтовского сельского поселения обладают высоким потенциалом для укрепления и развития земледелия.

- 2.2.5 Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли. Земли лесного фонда на территории Симонтовского сельского поселения представлены территориями площадью 14,8 га,  относящимися к ГУ «Мглинское лесничество».

По укрупненному лесорастительному районированию территория Мглинского района относится к району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ.

Согласно Лесному плану Брянской области, разработанному Брянской государственной инженерно-технологической академией в 2010г., по целевому назначению леса ГУ «Мглинское лесничество» подразделяются на защитные и эксплуатационные.

Насаждения с преобладанием сосны IV и V классов возраста составляют 46 %, в еловых насаждениях преобладают молодняки и средневозрастные (61 %); в осиновых – приспевающие и спелые (60 %). Средний возраст насаждений – 52 года.

Насаждения обладают высокой производительностью. Средний класс бонитета основных лесообразующих пород – I,3. При этом насаждения I и II классов бонитета занимают 95 % покрытой лесом площади.

Средняя относительная полнота древостоев – 0,71. Насаждения с полнотой 0,6 – 1,0 занимают 94 % покрытых лесом площадей. Средняя полнота хвойных насаждений – 0,71; твердолиственных – 0,68, а мягколиственных – 0,71. Древостои дуба (низкоствольного) и ольхи черной имеют полноты 0,65 и 0,63 соответственно, древостой с преобладанием ели – 0,74, осины – 0,75. Средний запас древесины на 1 га – 203 м3, а в спелых и перестойных насаждениях – 255 м3.

Средний прирост древесины на 1 га лесопокрытой площади – 3,5 м3. Средний состав древостоев по лесничеству: 4С3Б2Ос1Е+Олч,Д.

Растительный покров лугов, залежей, сенокосов представлен злаковыми, разнотравно-бобово-злаковой, разнотравно-осоковой растительностью.

В поймах рек размещены луговые угодья. Среди суходольных лугов Брянщины  значительное место занимают суходолы крутосклонные и суходолы лощинно-овражные. Суходольные сенокосы и пастбища увлажняются в основном за счёт выпадения атмосферных садков, при этом значительная часть влаги стекает по склонам. Почвы суходольных сенокосов и пастбищ под влиянием смыва обеднены мелкоземом и питательными веществами. В жаркое время года растресканы. Это повреждает корневую систему растений. Травостой в таких условиях большей частью низкий, разреженный, малоценный в кормовом отношении.

В Симонтовском сельском поселении имеются заболоченные территории. Растительность низинных болот представлена древесными, кустарниковыми, травяными и гипновыми (моховыми) сообществами, а также их комбинациями.

На территории Мглинского района произрастают виды растений занесенных в Красную книгу России. Многие растения включены в число охраняемых в Брянской области.

- 2.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Симонтовского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

- 2.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

- 2.3.1. Историческая справка

Симонтовка была поселена во второй четверти 17 века шляхтичем, почепским «державцей» Александром Есимонтом.

Во время антипольского восстания, население Симонтовки разделилось на две части: почти половина жителей села записалась в казаки, а вторая половина осталась в крестьянском сословии.

С образованием Стародубского полка село вошло в состав Мглинской сотни.

После освобождения от поляков, крестьянские дворы, находившиеся во владении А.Есимонта, были приписаны к Мглинской ратуше.

В начале 1710-х годов гетман И.Скоропадский вывел симонтовских крестьян из ведения ведения ратуши, отдав войсковому товарищу Алексею Есимонтовскому. В 1713 году полковник Лукьян Жоравко закрепил за А.Есимонтовским его владение. В это же время,  несколько дворов осадил в селе и старший брат Алексея – Афанасий.

Дед братьев Есимонтовских, Федор, был состоятельным жителем с.Симонтовки и еще при поляках осадил на своей земле несколько бобылей. В 1669 году Федор значился уже мглинским казаком. Его сын, Иван – отец Алексея и Афанасия, сумел добиться должности мглинского сотника и на этом уряде стал активно скупать земли в Мглинской округе. Были расширены земельные владения и в самой Симонтовке, прежде всего, за счет скупки земель у местных казаков.

Таким образом, от деда и отца братьям досталось внушительное наследство, которое они активно наращивали. Однако своей собственностью в Симонтовке братья владели раздельно: в 1723 году Афанасию принадлежало в селе 11, а Алексею – 7 дворов грунтовых крестьян.

Во второй половине 18 века крестьянские дворы оказались во владении полкового писаря Романовского и прапорщика Семена Маковского.

В первой половине 19 века судьба симонтовких крестьян была связана с помещиками Маковскими и их наследниками. От Семена Маковского крестьянские дворы перешли к одному из его сыновей, титулярному советнику, Фаддею Маковскому.

К 1850-м годам симонтовским владельцем стал наследник Маковских – Феодот Ильич Соханский, в собственности которого значилось около 30-ти крестьянских дворов.

Значительную часть сельского населения составляли казаки. В первой трети 18 века  в Симонтовке числилось около 15 казацких дворов, приписанных к Шевердинскому куреню, атаманом которого являлся Иван Игнатов. К 1781 году численность казацких дворов в селе возросла до 41, а к 1850-му году – до 71 двора. В первой половине 19 века симонтовкие  казаки были приписаны к Шевердинской казачьей волости.

В 1862 году в Симонтовке была возобновлена Христо-Рождественская церковь, известная по документам с первой четверти 18 века. Основание же храма связывается с именем Есимонтовских. В 1897 году в селе открылась церковно-приходская школа, в которой Закон Божий преподавал священник Георгий Диесперов, а остальные предметы – казак Николай Павлов, исполнявший обязанности учителя.

С середины 17 века Симонтовка формировалась как село  с казацко-крестьянским населением, численность которого к 1866 году составила 682 человека (83 двора).

Муниципальное образование Симонтовское сельское поселение образовано в результате проведения муниципальной реформы (реформы системы местного самоуправления с принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 6 октября 2003 г.)) в 2005 году путём преобразования дореформенного Симонтовского сельсовета.

- 2.3.2. Описание границ Симонтовского сельского поселения

Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области», установлены следующие границы Симонтовского сельского поселения:

Начало границы - граница Мглинского городского поселения по северо-восточной границе Симонтовского сельского поселения.

Далее вдоль н.п. Нетяговка граница поворачивает на север.

Северо-восточнее в 325 м граница идет на юго-восток до а/дороги Мглин - Сураж.

Далее граница идет по автомобильной дороге Мглин - Сураж в направлении г. Мглина на расстоянии 750 м.

Далее граница идет на юго-восток по руслу р. Тросна на расстоянии 620 м.

Далее поворачивает на восток до границы Мглинского городского поселения. Идет по западной границе Мглинского городского поселения, хлебокомбината, райсельхозтехники, АО "Агротранс", дорожного отдела.

Далее граница идет на восток, пересекает автомобильную дорогу Мглин - Унеча в направлении городского озера (р. Судынка).

В пойме городского озера граница идет на юг. На расстоянии 1625 м граница идет на юго-запад. Идет по северной и западной границе СПК "Соколовский", западнее д. Конопаковка, Резуновщина, до западной границы квартала N 48 Южного лесничества Мглинского лесхоза.

Далее граница идет на запад до границы Высокского сельского поселения и идет на север по восточной границе Высокского сельского поселения, пересекает автомобильную дорогу Мглин - Сураж и до начала границы.

- 2.3.3.Функционально-планировочная организация территории

Территория Симонтовского сельского поселения расположена в юго-западной части Мглинского  района Брянской области. В состав поселения входят 34 населённых пункта: Симонтовского сельского поселения входят 34 населённых пункта: с. Симонтовка, п. Зеленый Гай, п. Мглинщина, п. Новая Жизнь, п. Первое Мая, Беловодка, поселок Борщов, поселок Красный Источник, поселок Московский, село Нетяговка, поселок Семеновка, село Соколовка, деревня Бурчак, поселок Дунаевщина, деревня Зимодровка, поселок Новая Жизнь, деревня Черноводка, поселок Борец, деревня Войтовка, деревня Конопаковка, деревня Лайковка, деревня Помазовка, поселок Резуновщина, с. Высокое, с. Великая Дуброва, п. Заречье, п. Нижняя Дуброва, п. Разгонов, п. Зеленая Роща, п. Красная Ковалиха, п. Ленинский Уголок, п. Передовик, п. Прогресс, с. Шеверды общей площадью 1575,91 га., в которых постоянно проживают 2,5 тыс. человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью г. Мглина, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с городом посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильные дороги регионального значения «Мглин-Сураж», «Мглин-Унеча», автодороги местного значения, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Симонтовского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя помимо территорий жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной инфраструктур, также территории общественно-деловой застройки и размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Симонтовского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

- 2.3.4. Анализ современного функционального использования территорий  Симонтовского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Симонтовского сельского поселения, можно выделить следующие виды функциональных зон:

- Жилые зоны

- Общественно-деловая зона

- Производственная зона

- Зоны сельскохозяйственного использования

- Зоны сельскохозяйственного назначения

- Зона рекреационного назначения

- Зона объектов специального назначения

- Зона лесного фонда

Жилые зоны – Ж

Зона предназначена для застройки жилыми домами, зданиями, сооружениями, а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, объектов административного, делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, предпринимательской деятельности, общественного питания, объектов здравоохранения, социального и коммунально-бытового назначения, культуры, образования, науки, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Общественно-деловая зона - ОД

Зона предназначена для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – П

Зона предназначена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, а также иных видов производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Зона сельскохозяйственного использования - CХИ

Зона предназначена для ведения в границах населенного пункта садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, объектов сельского хозяйства, а также для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Зона сельскохозяйственного назначения - CХН

Зона предназначена для ведения за границами населенного пункта садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, объектов сельского хозяйства, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Зона лесного фонда – ЛФ

В соответствии со статьей 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента не устанавливается для земель лесного фонда.

Зона рекреационного назначения – Р

Зона предназначена для размещения парков, скверов, бульваров, садов, прудов, пляжей, набережных, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения, культурно-развлекательных и спортивных объектов, связанных с выполнением рекреационных функций территории, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Зона объектов специального назначения – СП

Зона предназначена для объектов специального назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

Расположение и границы зон отображены в графической части Генерального плана на Карте функциональных зон.

Сложившееся распределение территории Симонтовского сельского поселения по функциональному использованию представлено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение площадей территории Симонтовского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. | га | 179,21 |
|  | % | 5,6% |
| Общественно-деловая зона. | га | 4,7 |
|  | % | 0,15 |
| Рекреационная зона. | га | 19,84 |
|  | % | 0,6 |
| Зона специального назначения. | га | 3,75 |
|  | % | 0,1 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 2,59 |
|  | % | 0,08 |
| Зона сельскохозяйственного назначения. | га | 2938,8 |
|  | % | 91,8 |
| Зона лесного фонда | га | 34,36 |
|  | % | 1,1 |
| Производственная зона. | га | 17,0 |
|  | % | 0,5 |
| ИТОГО | га | 3200,25 |

Таким образом, основная доля территории Симонтовского сельского поселения площадью относится к территориям сельскохозяйственного назначения, что составляет 
91,8 % от общей площади муниципального образования.

- 2.3.5. Анализ современного распределения земель Симонтовского сельского поселения по целевому назначению

Площадь территории Симонтовского сельского поселения составляет 23602,0471 га ± 5377 м2.

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает деление земель по целевому назначению. Распределение земель по целевому назначению (по категориям земель) приведёно в таблице 5.

Таблица 5

Распределение земель Симонтовского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Современное положение

| Категории земель | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Населённых пунктов | га | 207,24 |
|  | % | 6,46 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 2956,53 |
|  | % | 92,17 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1,47 |
|  | % | 0,04 |
| Лесного фонда | га | 33,84 |
|  | % | 1,06 |
| Водного фонда | га | 6,90 |
|  | % | 0,22 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | га | 1,59 |
|  | % | 0,05 |
| ИТОГО: | га | 3207,57 |
|  | % | 100 |

В настоящее время основная доля земель приходится на земли сельскохозяйственного назначения -  2956,53 га (92,17 %).

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на карте, входящей в состав проекта генерального плана Симонтовского сельского поселения «Карта границ земель различных категорий. Существующее положение» (М 1:20 000).

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- 2.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Симонтовского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района г. Мглину (с. Симонтовка расположено в 3,5 км от города), связано с ним автодорогой регионального значения  «Мглин-Сураж».

Практически в каждом населенном пункте в существующих границах имеются небольшие территориальные резервы для развития. Однако наибольшей инвестиционной привлекательностью с точки зрения осуществления жилищного строительства пользуются населенные пункты с более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территорий. К таким населенным пунктам относятся: с. Симонтовка, с. Соколовка, с. Высокое, с. Шеверды, с. Великая Дуброва.

При определении  потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий. Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения представляет с. Симонтовка. Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах населенного пункта, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбрана территория в юго-западной части с. Симонтовка, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к юго-западной границе населенного пункта.

- 2.4 Анализ социально-экономического состояния территории

- 2.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Мглинского муниципального района в целом, так и Симонтовского сельского поселения в частности.

Показатели естественного движения населения демонстрируют процесс естественной убыли населения, миграционные процессы только усиливают естественное снижение численности населения.

По состоянию на 01.01.2021г. согласно официальным данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации численность постоянного населения Симонтовского сельского поселения составила 2561 чел. Однако, согласно данным  В состав поселения входят 34 населенных пункта, с. Симонтовка, является административным центром Симонтовского сельского поселения.

За рассматриваемый период убыль численности населения составила менее 1% в год, что является достаточно низким показателем по сельским поселениям Мглинского муниципального района.

Таблица 8

Темпы изменения численности населения

| Наименование населенных пунктов | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2661 | 2643 | 2627 | 2594 | 2561 |
| Темпы убыли по отношению к предыдущему году, % |  | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Естественная убыль остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти она восполняется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна и не позволяет покрыть естественную убыль.

Возрастная структура населения

С изменением показателей естественного прироста населения произошли сдвиги в его структуре – сегодня отмечается процесс «старения» населения, снижение доли населения младше трудоспособного возраста, увеличение доли лиц трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста.

Возрастная структура населения Симонтовского сельского поселения по данным на 2020 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте составляет 51,4 % от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 18,6% и 30% соответственно.

- 2.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

На протяжении долгих лет агропромышленная деятельность является основной на территории Симонтовского сельского поселения.

В настоящее время на территории Симонтовского с/п функционируют следующие предприятия:

Таблица

Информация о малом и среднем предпринимательстве на территории Симонтовского сельского поселения

| № | Предприятия и организации | Число замещенных рабочих мест (чел.) | Классификация по видам экономической деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «АНИ» | 3 | 15.51.4 Производство сыра |
| 2 | ИП Парамонов | 7 | 20.51 Производство прочих изделий из дерева |
| 3 | ИП Болозя З.А. | 3 | 52 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |
| 4 | ООО «Содружество» | 2 | 52 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |
| 5 | ИП Клюева О.А. | 1 | 52 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования |

- 2.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы нормативы: СНиП 2.07.01.-89*; Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 03.07.1996

- 2.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Симонтовского сельского поселения представлена одним объектом дошкольного образования и одним объектов среднего образования. Дошкольное образовательное учреждение обслуживает население не только Симонтовского поселения, но и ряда сопредельных поселений. Данные об уровне наполняемости учреждения были предоставлены Администрацией Симонтовского сельского поселения.

Таблица 13

Учреждения образования

| Наименование объекта и адрес | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % | Год постройки, технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДОУ с. Симонтовка, ул. Морозовка, д. 10 | 300 | 88 | 29% | 1965, удовлетворит. |
| СОШ c. Симонтовка , ул. Школьная, 10 | 40 | 12 | 30% | 1963, удовлетворит |
| МОУ Соколовская СОШ с. Соколовка, ул. Приозерная, 1 | 260 | 86 | 33% | 1985 |

Наполняемость учреждений находится на низком уровне и составляет около 30% от проектной емкости.

За рассматриваемый период численность учащихся упала почти на 30%, что является следствием резкого спада рождаемости в конце 90-х, начале 2000-ых годов.

- 2.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Симонтовского сельского поселения представлена 1-м фельдшерско-акушерским пунктом. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 15

Перечень объектов здравоохранения

| Наименование | Адрес |
| --- | --- |
| ФАП | с. Симонтовка, ул. Морозовка, 10 |
| Соколовский ФАП | с. Соколовка, ул. Партизан, 16 |
| Бурчаковский ФАП | д. Бурчак, ул. Советская д.1, кв.2 |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Мглинского муниципального района.

- 2.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении. Сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Таблица 16

Перечень объектов физической культуры и спорта

| Наименование учреждения | Емкость, тыс. м2 |
| --- | --- |
| Спортивный зал | 0,1 |
| Открытые спортивные площадки | 1,0 |

Анализ уровня обеспеченности объектами физкультуры и спорта представлен в таблице ниже.

Таблица 17

Уровень обеспеченности объектами физкультуры и спорта

| Наименование показателя | Существующая мощность, тыс. кв.м | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 жителей | На все население |  |
| Плоскостные сооружения | 1,0 | 1,95 | 1,37 | 72% |
| Спортивный зал | 0,1 | 0,35 | 0,25 | 40% |

Мощность действующих в поселении объектов физкультуры и спорта ниже нормативных показателей. Сегодня на территории Мглинского района в большинстве сельских поселений наблюдается нехватка объектов спорта.

- 2.4.3.4. Библиотечное обслуживание

На территории Симонтовского сельского поселения действует 1 учреждение библиотечного обслуживанием. Согласно действующим нормативам в поселениях с численностью населения от 500 до 3 тыс. чел. необходим один объект библиотечного обслуживания, таким образом, число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

Таблица 18

Перечень объектов библиотечного обслуживания

| Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- |
| Сельская библиотека | с. Симонтовка, ул. Школьная, 10 |
| Соколовская с/б | с. Соколовка |
| Бурчаковская с/б | д. Бурчак |

- 2.4.3.5. Организация досуга

На территории Симонтовского сельского поселения действует одно учреждение культурно-досугового типа.

Таблица 20

Перечень объектов культуры

| Наименование учреждения | Адрес | Число мест |
| --- | --- | --- |
| Симонтовский СДК | с. Симонтовка, ул. Цветочная, 1 | 225 |
| Соколовский СК | с Соколовка | 200 |
| Бурчаковский СК | Бурчак | 100 |

Таблица 21

Уровень обеспеченности объектами культуры

| Наименование показателя | Число мест | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 жителей | На все население |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | 525 | 300 | 213 | 140% |

Как следует из представленной выше таблицы уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно-досугового типа выше нормативного показателя. Однако действующие объекты нуждаются в модернизации, направленной н а обеспечение в соответствии с современными требованиями, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно-досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

- 2.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

Характеристика объектов розничной торговли и общественного питания на территории Симонтовского сельского поселения отражена ниже.

Таблица 22

Характеристика объектов розничной торговли и общественного питания

| Наименование | Ед. измерен. | Мощность | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1000 чел. | на все население |  |
| Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв. м торговой площади | 199 | 200 | 142 | 140% |
| Предприятия питания | место | 35 | 8 | 6 | 583% |

Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров ниже указанного норматива, при том, что данный норматив достаточно невысок в соответствии с потребностями современного рыночного общества. Обеспеченность предприятиями питания существенно превышает норматив, однако данный показатель носит ориентировочный характер.

- 2.4.3.7. Массовый отдых жителей

Обеспечение устойчивого развития территории, создание комфортных условий для проживания населения является одной из основных задач органов местного самоуправления.

Естественным местом отдыха для населения становятся участки в планировочной структуре, обладающие природным рекреационным потенциалом, выраженным в высокой степени озеленения, в том числе, и высокоствольной растительностью, близостью водных объектов, пригодных для организации купания, наличия защищенных от ветра участков. Также большое значение на оценку рекреационной эффективности территорий оказывают сложившиеся видеоэкологические системы, обеспечивающие благоприятное восприятие окружающей природной и антропогенной среды.

К природным территориям с высоким рекреационным потенциалом, пригодным для организации массового отдыха населения, относятся территории прибрежной зоны, а также лесные массивы.

С учетом современной политики Правительства Российской Федерации к привлечению населения к занятиям массовыми видами спорта, особое значение принимает развитие физкультурных объектов - спортивных площадок и крытых спортивных сооружений.

- 2.5. Жилой фонд

Жилой фонд Симонтовского сельского поселения составляет 18,2 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 26,0 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной индивидуальной жилой застройкой.

Площадь аварийного и ветхого жилого фонда составляет 0,4 тыс. м2 (2% от всего жилого фонда поселения), также около 0,5 тыс. м2 жилого фонда расположено в санитарно-защитных зонах.

Ниже представлены данные по площади жилой застройки в населенных пунктах - более 58% жилого застройки поселения расположено в с. Симонтовка. В поселении распространена преимущественно индивидуальная жилая застройка - около 90% жилой территории.

Таблица 23

Структура жилой застройки поселения

| Населенные пункты | Площадь жилой застройки*, га |  |  | В том числе расположенная в СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные жилые дома | Малоэтажные многоквартирные жилые дома |  |
| с. Симонтовка | 93,6 | 83,9 | 9,72 | 4,14 |
| п. Мглинщина | 26,6 | 26,6 |  |  |
| п. Новая Жизнь | 14,4 | 14,4 |  |  |
| п. Первое Мая | 12,0 | 12,0 |  |  |
| п. Зеленый Гай | 13,9 | 13,9 |  |  |
| с. Соколовка | 93,6 | 83,9 | 9,72 | 4,14 |
| д. Бурчак | 26,6 | 26,6 |  |  |
| д. Зимодровка | 14,4 | 14,4 |  |  |
| д. Черноводка | 12,0 | 12,0 |  |  |
| д. Вайтовка | 13,9 | 13,9 |  |  |
| д. Конопаковка | 160,4 | 150,7 | 9,7 | 4,1 |
| д. Помазовка | 93,6 | 83,9 | 9,72 | 4,14 |
| п. Резуновщина | 26,6 | 26,6 |  |  |
| п. Беловодка | 14,4 | 14,4 |  |  |
| п. Борщов | 12,0 | 12,0 |  |  |
| п. Красный Источник | 13,9 | 13,9 |  |  |
| с. Нетяговка | 160,4 | 150,7 | 9,7 | 4,1 |
| с. Высокое | 93,6 | 83,9 | 9,72 | 4,14 |
| с. Великая Дуброва | 26,6 | 26,6 |  |  |
| п. Заречье | 14,4 | 14,4 |  |  |
| п. Нижняя Дубрава | 12,0 | 12,0 |  |  |
| п. Прогресс | 13,9 | 13,9 |  |  |
| с. Шеверды | 160,4 | 150,7 | 9,7 | 4,1 |
|  | 160,4 | 150,7 | 9,7 | 4,1 |

* - данные были получены путем обмера чертежа

На территории поселения за последние 10 лет прирост жилого фонда составил 
0,2тыс. м2.

## 2.6.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Симонтовского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения «Мглин-Сураж», «Мглин-Унеча», автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Симонтовского сельского поселения в соответствии с информацией КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» представлена в таблице.

Таблица 25

Характеристика автомобильных дорог регионального и местного значения

Симонтовского сельского поселения

| Индекс дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональное значение |  |  |  |  |
| 16-1 | Мглин-Сураж | 3,67 | 4 | асфальтобетон |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3,67 |  |  |
| Местное значение |  |  |  |  |
|  | Симонтовка – Первое Мая | 0,57 | 5 | н/д |
|  | Симонтовка – Шеверды | 1,52 | 5 | н/д |
|  | «Симонтовка – Шеверды» - Первое Мая | 0,6 | 5 | н/д |
|  | Мглинщина - Резуновщина | 4,19 | 5 | н/д |
|  | «Мглинщина - Резуновщина» - Зелёный Гай | 0,6 | 5 | н/д |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 7,48 |  |  |

Плотность автодорожной сети регионального значения поселения – 11,47 км/100 км², местного значения – 23,37 км/100 км².

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Симонтовского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

Кроме того, в целях улучшения качества транспортных связей между населенными пунктами и внешними автодорогами в соответствии с решениями схемы территориального планирования Мглинского района в проекте генерального плана муниципального образования необходимо предусмотреть реконструкцию автодороги  регионального значения «Мглин - Сураж» с повышением категорийности трассы до III технической категории, а также строительство участка автодороги местного значения «Симонтовка – «Мглин –Унеча» (через Мглинщину)» V технической категории.

Также для обеспечения дальнейшего развития Мглинскому району, необходимо уделить внимание строительству новых транспортных коммуникаций, в т.ч. использовать существующую заброшенную насыпь под железнодорожные пути, проходящую от Унечского района через весь Мглинский район до Клетнянского района, для устройства железнодорожной связи между указанными территориями. Это позволит осуществлять устройство логистических комплексов, что положительно повлияет на экономику Мглинского района.

- 2.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Симонтовского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. Автобусными пассажироперевозками занимается предприятие ОАО «Мглинское ПАТП» - филиал ОАО ААК «Брянскавтотранс».

По территории Симонтовского сельского поселения проходят 4 автобусных маршрута, характеристика которых представлена в таблице ниже.

Таблица 26

Характеристика автобусных маршрутов, проходящих по территории

Симонтовского сельского поселения

| № п/п | Маршрут | № маршрута | Длина маршрута | Время проезда между конечными пунктами | Кол-во автобусов на маршруте | Перевезено пассажиров, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мглин - Унеча | 101 | 32 | 1-00 | 2 | 101,4 |
| 2 | Мглин – Дубровка | 120 | 26,2 | 1-00 | 1 | 5,2 |
| 3 | Мглин – Шеверды | 1 | 32 | 1.05 | 1 | 20,7 |
| 4 | Мглин – Сураж | 128 | 43 | 1-25 | 1 | 56,6 |

Наиболее проблематичными в отрасли транспортного хозяйства остаются   автомобильные перевозки - на них задействованы автобусы различных марок отечественного производства. Растет степень износа основных фондов.

- 2.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Симонтовского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Симонтовского сельского поселения относятся:

- прохождение автодороги регионального значения «Мглин - Сураж», а следовательно и наличие интенсивного транзитного движения через с. Симонтовка.

- износ автобусов, осуществляющих пассажироперевозки.

- 2.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Симонтовского сельского поселения приведены в таблице 27.

Таблица 27

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище в с. Симонтовка | 1,27 | 50 |
| 2. | Кладбище, расположенное южнее п. Мглинщина | 0,77 | 50 |
| 3. | Кладбище, расположенное восточнее п. Зеленый Гай | 0,23 | 50 |
| 4. | Кладбище, расположенное восточнее п. Первое Мая | 0,39 | 50 |
| 5. | Кладбище, расположенное к юго-западу от п. Новая Жизнь | 0,46 | 50 |
|  | Итого | 3,12 | - |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения 0,7 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,17 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

- 2.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 2.8.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Мглинского района, являются подземные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Система централизованного водоснабжения на территории Симонтовского сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

Артезианские скважины, расположенные на территории Соколовского сельского поселения представлены в таблице

Таблица 32

Артезианские скважины, расположенные на территории Симонтовского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Протяжен-ность сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Симонтовка | 2 | 5,6 |
| 2 | п. Зеленый Гай | 1 | 1,2 |

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения – 50 %.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения, осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

- 2.8.2. Канализация

Очистные сооружения Мглинского района разрушены или требуют капитального ремонта и при отсутствии средств на капремонт становятся бесхозными. Подавляющее большинство очистных сооружений не отвечают современным требованиям экологической безопасности. Эффективность работы действующих очистных сооружений низкая. Практически все они не укладываются в установленные нормы ПДС и оказывают отрицательное воздействие на водные объекты – приемники сточных вод. Основные причины неэффективной работы очистных сооружений области – неудовлетворительная их эксплуатация, перегрузка по объему поступающих сточных вод, несоответствие технологии очистки составу поступающих сточных вод.

Кроме того, практически на всех промышленных предприятиях, проверенных Брянским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу» Ростехнадзора (филиал ЦЛАТИ по Брянской области) в целях госконтроля, ежегодно обнаруживаются превышения норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

На территории всех населенных пунктов Симонтовского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

- 2.8.3. Теплоснабжение

В сельском поселении функционируют несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей (склады, здания общественного назначения и т.д…). Котельные в большинстве своем работают на природном газе. Теплоснабжение объектов соцкультбыта (школы, детские сады, магазины и т.д…), на территории сельского поселения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения (встроенных котельных), работающих на твердых, жидких и газообразных видах топлива, а также на электроэнергии.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется  от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

- 2.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Симонтовского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ, транспортируется по магистральному газопроводу «Дашава – Киев – Брянск - Москва», отвод газопровода проходит по восточным территориям сельского поселения до ГРС «Мглин».

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Мглин».

От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 35

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

В Симонтовском сельском поселении газифицированы следующие населенные пункты: село Симонтовка, поселок Мглинщина, поселок Новая Жизнь.

Не газифицированные населенные пункты: поселок Первое Мая, поселок Зеленый Гай.

- 2.8.5. Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов Мглинского района.

Источником питания потребителей на территории Симонтовского сельского поселения является ПС 35/10 кВ «Мглин». Характеристики ПС представлены в таблице 36.

Таблица 36

Характеристики ПС

| Наименование подстанции, класс напряжения, кВ | Адрес. Год ввода в эксплуатацию | Кол-во трансформ. Мощность (МВА) | % Загрузки трансформ. | % Износа трансформ. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Мглин» 35/10 | г. Мглин 1964 | Т-1 4,0 Т-2 4,0 | 28,6 49,1 | 100,0 100,0 | Удовлетв. Удовлетв |

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

- 2.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС,  «Вымпел Ком» (Билайн), «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции.          Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Мглинский почтамт» УФПС Брянской области филиала ФГУП «Почта России».

- 2.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Симонтовского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

- 2.9.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Симонтовского сельского поселение характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии.

По уровню радиоактивного загрязнения почвы Симонтовского сельского поселения характеризуются как условно чистые, что говорит о возможности производства экологически чистой и безопасной сельскохозяйственной продукции.

- 2.9.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

На территории Симонтовского сельского поселения крупные стационарные источники загрязнения, отчитывающиеся по форме 2-ТП-воздух, отсутствуют.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта (в частности по автодороге регионального значения «Мглин-Сураж») следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

Таким образом, состояние атмосферы   Симонтовского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное, учитывая отсутствие на рассматриваемой территории крупных стационарных источников загрязнения атмосферы.

- 2.9.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Симонтовского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

- 2.9.4. Водные ресурсы

Актуальные исходные данные по количеству и состоянию водозаборов, расположенных на территории Симонтовского сельского поселения отсутствует. Поэтому информация о состоянии водных ресурсов и качестве питьевого водоснабжения представлена в целом по Брянской области на основании данных Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Брянской области в 2009 году», разработанного Комитетом природопользования и охраны окружающей среды.

Для оценки состояния поверхностных водных объектов на территории Брянской области проводятся ежегодные наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим, химическим, гидрологическим и гидробиологическим показателям в выбранных пунктах наблюдения, а также проводятся наблюдения, предназначенные для решения специальных задач.

Питьевое водоснабжение. В Мглинском районе в целом санитарно-техническое состояние питьевого водоснабжения особенно в сельской местности, не всегда соответствует требуемым нормам.

Удельный вес источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным правилам и нормам, на протяжении ряда лет в Брянской области остаётся на относительно высоком уровне и составляет 18%. Основной причиной неудовлетворительного состояния объектов водоснабжения является отсутствие или неудовлетворительное содержание зон санитарной охраны.

На протяжении последних лет качество воды из источников водоснабжения характеризуется относительным постоянством. Удельный вес неудовлетворительных проб по химическим показателям составил 21,1% и обусловлен повышенным содержанием железа; по бактериологическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб составил 2,9%.

- 2.9.5. Радиационная обстановка

Неблагоприятная экологическая ситуация характерна для районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Основным фактором техногенного радиационного загрязнения территории Симонтовского сельского поселения являются выпадения искусственных радионуклидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Главным компонентом загрязнения является цезий-137 (период полураспада 30 лет).

Основная масса цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвенного покрова (около 10 см) и тяготеет к понижениям рельефа с почвами, богатыми органическим материалом, а также торфам. Для поверхностного распределения радионуклида характерна резкая неравномерность с пятнистым чередованием участков с разной степенью загрязнения, что создаёт трудности для оценки радиационной ситуации на локальном уровне.

В настоящее время, при оценке степени загрязнения почвы цезием-137 нужно иметь в виду, что за прошедшее после аварии на Чернобыльской АЭС время активность радионуклида снизилась за счёт полураспада примерно на 20-25%. В целом для Симонтовского сельского поселения радиоактивное уровень загрязнения земель сельскохозяйственного назначения оценивается как низкий.

Таким образом, можно констатировать, что территория Симонтовского сельского поселения подвержена радиационному загрязнению, уровень которого в настоящее время оценивается как безопасный для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.

- 2.9.6. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Симонтовского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автодороге регионального значения «Мглин-Сураж» IV технической категории.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для с. Симонтовка, по территории которой проходят транзитные транспортные потоки по указанной автомобильной дороге. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанной автодороги, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Симонтовского сельского поселения,  представленная индивидуальными домами с озеленёнными приусадебными участками, а также малоэтажными многоквартирными жилыми домами не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 2.10. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиям санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Симонтовском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Симонтовского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Симонтовского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО. На вывоз отходов заключен договор с предприятием МУП ЖКХ.

МУП ЖКХ имеет следующую уборочную технику:

- бульдозер Б-10М дв. Д-180;

- 2 мусоровоза;

- 3 самосвала ГАЗ-САЗ;

В качестве объекта размещения отходов используется недавно построенный полигон ТБО, расположенный в восточной части Мглинского городского поселения.

На территории полигона ТБО расположен гараж на 1 единицу техники, на территории МУП ЖКХ имеется гараж на 2 автомобиля.

В целом по району ежегодное поступление на полигон отходов ТБО от жилищного сектора, КБО, от предприятий составляет 8800 м3. Промышленных, а также токсичных, радиоактивных отходов в районе нет.

В Мглинском районе применяется контейнерная несменяемая система, количество контейнеров 32, от населения сбор отходов производится в мешки, пакеты которые собираются по месту жительства.

На территории Симонтовского сельского поселения имеется 1 скотомогильник, который находится в 2,5 км от фермы и 0,3 км от дороги. Скотомогильник не огорожен, отсутствует люк, ёмкость не запирается на замок.

В настоящее время приостановлена эксплуатация указанного скотомогильника в связи с его заполнением и несоответствием ветеринарно-санитарным требованиям. Мглинский район входит в зону обслуживания Унечского «Ветсанутильзавода».

Утилизация трупов животных осуществляется по заявкам Унечским предприятием «Ветсанутильзавод» путем вывоза трупов автотранспортом.

Утилизация медицинских отходов производится на основании договоров, сбор осуществляется на основании заявок.

Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам 3 автомашинами МУП ЖКХ на старый полигон ТБО (старую свалку).

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Симонтовского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

В современных условиях необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

2.11. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Симонтовского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Симонтовского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

формирование парковых и рекреационных зон.

Общая площадь лесов в границах поселения составляет 14,8 га.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных дорог и на безлесных водоразделах.

### 2.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Симонтовского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

с. Симонтовка – 16,44 га;

п. Зеленый Гай – 2,54 га;

п. Мглинщина – 0,55 га.

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки;

- территориями, занимаемыми насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны предприятий, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и т.п.).

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

- 2.12. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Симонтовского сельского поселения учтены зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Симонтовского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Симонтовского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на карте «Основной чертеж» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

### 2.12.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон основных рек и озер на территории Симонтовского сельского поселения представлены в таблице 40.

Таблица 40

Размеры водоохранных зон основных рек и озер Симонтовского сельского поселения

| Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. № п/п | Название водного объекта | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р. Тросна | 100 |
| 2 | р. Ясенка | 50 |

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 41.

Таблица 41

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

### 2.12.2. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.12.3. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон, и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице.

Таблица 42

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Симонтовского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 43.

Таблица 43

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Симонтовского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище в с. Симонтовка | 1,27 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище, расположенное южнее п. Мглинщина | 0,77 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное восточнее п. Зеленый Гай | 0,23 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное восточнее п. Первое Мая | 0,39 | 50/V | соблюдается |
| Кладбище, расположенное к юго-западу от п. Новая Жизнь | 0,46 | 50/V | соблюдается |
| Скотомогильник |  | 1000/I | не соблюдается |
| Коровник к югу от с. Симонтовка вместимость 320 голов скота | содержание 320 голов КРС | 300/III | не соблюдается |
| ООО "Биоресурс" | цех по переработке древесины | 100/IV | соблюдается |

В настоящее время на территории Симонтовского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Симонтовского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

- 2.12.4. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

На территории Симонтовского сельского поселения проходят автодорога регионального значения IV технической категории «Мглин-Сураж», вдоль которой устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

- 2.12.5. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

- Охранные зоны сетей связи

На территории Симонтовского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- охранные зоны ГРПШ;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Симонтовского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

Планируемые для размещения объекты местного значения Симонтовского сельского поселения (инженерные сети, элементы улично-дорожной сети, социально-значимые объекты) повысят уровень благоустройства территории поселения, значительно улучшат условия проживания населения, а также увеличат социальную привлекательность поселения.

4. Утвержденные документами территориального планирования РФ, документами территориального планирования субъекта РФ, муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

Утвержденные документами территориального планирования рф, документами территориального планирования субъекта рф, муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории Мглинского района проявляются следующие опасные природные процессы, активизируемые геофизическими воздействиями:

- лесные и торфяные пожары;

- ураганы;

- подтопление во время паводка;

- снежные заносы;

- выпадение осадков в виде града.

Также на территории Мглинского района возможно возникновение природных ЧС при прорыве или разрушении гидротехнических сооружений.

6 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования:

| №п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес | Категория земель | Вид разрешенного использования | Площадь, кв.м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32:16:0330501:208 | Брянская область, р-н Мглинский, с Симонтовка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 | Необходима смена категории земель на «Земли населенных пунктов» |
| 2 | 32:16:0330202:20 | обл. Брянская, р-н Мглинский, п. Мглинщина | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 5200 |  |
| 3 | 32:16:0330501:161 | обл. Брянская, р-н Мглинский, с. Симонтовка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 6000 |  |
| 4 | 32:16:0330201:161 | Брянская область, р-н Мглинский, п Мглинщина, ул Мглинщина, д 18 А | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2500 | Включен в границы населенного пункта п. Мглинщина |
| 5 | 32:16:0000000:927 | Брянская область, р-н Мглинский, п Новая Жизнь, Симонтовское сельское поселение, автомобильная дорога Мглин-Сураж на участке км 2+000 - км 30+200 в Мглинском и Суражском районах Брянской области | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Автомобильный транспорт | 417 | Исключен из границ населенного пункта п. Новая жизнь |
| 6 | 32:16:0330501:7 | обл. Брянская, р-н Мглинский, с. Симонтовка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 8500 | Исключен из границ населенного пункта с. Симонтовка |
| 7 | 32:16:0330501:211 | Брянская область, р-н Мглинский, с Симонтовка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2713 |  |
| 8 | 32:16:0330501:217 | Брянская область, р-н Мглинский, с Симонтовка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2388 |  |
| 9 | 32:16:0330501:203 | Брянская область, р-н Мглинский, с Симонтовка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 1650 |  |
| 10 | 32:16:0000000:874 | Брянская область, р-н Мглинский, с Симонтовка | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | 4350 |  |

7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время в соответствии со «Списком объектов историко-культурного наследия Брянской области (недвижимые памятники)», изданным Брянской областной дирекцией по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры, на территории Симонтовского сельского поселения расположен 1 объектов культурного наследия регионального значения, его характеристика представлена в таблице ниже.

Перечень объектов культурного наследия Симонтовского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Вид объекта культурного наследия | Местонахождение | Датировка, автор | Категория охраны, документ о принятии на гос. охрану, гос. номер | Техническое состояние | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила 8 советских воинов | Памятник истории и монументального искусства | с. Симонтовка | 1943 г. | М 406 1500792000 | удовл. | Региональный |

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Симонтовского сельского поселения не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Симонтовского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.